Vector UE 2v1 – wersja opisowa (od wersji 5.6)

Alarm przewidziany do pracy z sygnałami elektrycznymi z instalacji zamka centralnego sterowanego drogą radiową będącym wyposażeniem fabrycznym samochodu oraz z niezależnymi pilotami radiowymi wprogramowanymi do pamięci alarmu.

Opis sygnałów sterujących alarmem:

ARM 
- wej. impulsu (LOCK) zamykania zamka centralnego +12V o czasie trwania ok. 400ms

DISARM 
- wej. impulsu (UNLOCK) otwierania zamka centralnego +12V o czasie trwania ok. 400ms,

SYNCHRO
- wej. impulsu potwierdzającego (min. czas trwania 50ms) uzbrojenie lub rozbrojenie alarmu. Konfigurowalna reakcja na pojawienie się +12V lub MASY przez wew. zworkę

BLOKADA 1
- wej. Impulsu blokującego reakcję alarmu na sygnały ARM, DISARM na 3sek.. Wejście reaguje na zmianę stanu z MASY na +12V lub z +12V na MASĘ (konfigurowalna reakcja przez wew. zworkę),

BLOKADA 2
 - wej. Impulsu blokującego reakcję alarmu na sygnały ARM, DISARM na 3sek.. Wejście reaguje na zmianę stanu z MASY na +12V lub z +12V na MASĘ (konfigurowalna reakcja przez wew. zworkę),

BAGAŻNIK (włącznik) - wejście reagujące na pojawienie się MASY, wykorzystywane przy blokowaniu czujników w sytuacji otworzenia bagażnika z pilota fabrycznego w stanie czuwania. Odporne na impulsy testowe w instalacji.

BAGAŻNIK UNLOCK
- wejście impulsu otwierającego +12V z siłownika bagażnika, wykorzystywane przy blokowaniu czujników w sytuacji otworzenia bagażnika z pilota fabrycznego w stanie czuwania.

Opis sygnałów wejściowych:

Maska (włącznik)
- wejście reagujące na pojawienie się MASY, odporne na wilgoć pojawiającą się w komorze silnika,

Drzwi kierowcy (włącznik)– wejście reagujące na pojawienie się MASY, wykorzystywane dodatkowo jako uaktywnienie antynapadu (jeżeli jest włączony). Odporne na impulsy testowe w instalacji.

Drzwi 1 (włącznik)
- wejście reagujące na pojawienie się MASY lub +12V (konfigurowalne przez wew. zworkę), Odporne na impulsy testowe w instalacji.

Drzwi 2 (włącznik)
- wejście reagujące na pojawienie się MASY, Odporne na impulsy testowe w instalacji.

Stacyjka 
- wejście reagujące na pojawienie się +12V.

Opis sygnałów wyjściowych:

Syrenka (sterowanie)
– wyjście wyzwalające syrenkę przez podające +12V. Możliwe max. obciążenie stałe 2A.

Zamek zamknij
– wyjście sterujące przez podanie MASY. Możliwe max. obciążenie stałe 50mA.

Zamek otwórz
- wyjście sterujące przez podanie MASY. Możliwe max. obciążenie stałe 50mA.

Komfort
- wyjście sterujące przez podanie MASY. Możliwe max. obciążenie stałe 50mA.

Kanał A
- wyjście sterujące przez podanie MASY. Możliwe max. obciążenie stałe 50mA.

Obsługa alarmu z pilota fabrycznego

Uzbrojenie alarmu głośne

Pojawienie się ARM i SYNCHRO (w czasie 1,5sek, pierwszy sygnał otwiera okno czasowe).

Sygnalizacja 1 x światła (z samochodu), 1 x sygnał syreny, LED miga 1raz na 2sek przez 20sek, jest to czas testu czułości czujnika dodatkowego (pobudzenie w tym czasie czujnika powoduje sygnalizację piszczeniem buzera). Po upłynięciu 20sek LED miga 1 raz na 1sek, jest to informacja o pełnym czuwaniu.

Uzbrojenie alarmu ciche (opcja może być niedostępna dla niektórych typach samochodów)

Pojawienie się sygnałów DISARM i SYNCHRO i w czasie 10sek ARM i SYNCHRO

Sygnalizacja 1 x światła (z samochodu) i LED ( miga 1 raz na 2sek)

Uzbrojenie bez czujnika dodatkowego

Po zakończeniu jazdy wyłączamy zapłon naciskamy switch antynapadowy i uzbrajamy alarm. 

Sygnalizacja dodatkowe 1 zapalenie świateł i 2 sygnały syreny. Alarm czuwa z zablokowanym czujnikiem dodatkowym.

Rozbrojenie alarmu głośne

Pojawienie się DISARM I SYNCHRO (w czasie 1,5sek, pierwszy sygnał otwiera okno czasowe).

Sygnalizacja (2 x światła z samochód) 2 x sygnał syreny, szybkie pulsowanie diody LED lub zgaśnięcie (zależne od zaprogramowania samouzbrojenia w f. programowalnych).

Rozbrojenie alarmu ciche ciche (opcja może być niedostępna dla niektórych typach samochodów) 

Pojawienie się ARM i SYNCHRO i w czasie 10sek DISARM I SYNCHRO.

Sygnalizacja (2 x światła samochód) szybkie pulsowanie diody LED lub zgaśnięcie (zależne od zaprogramowania samouzbrojenia w f. programowalnych).

Pojawienie się ARM i DISARM (jednocześnie) i SYNCHRO jest traktowane jako informacja rozbrajająca.

Blokowanie alarmu podczas otwierania bagażnika na uzbrojonym alarmie

Pojawienie się impulsu BAGAŻNIK UNLOCK i w czasie 3sek masy na włączniku BAGAŻNIKA powoduje zablokowanie stref czujnika dodatkowego, wszystkich włączników drzwiowych. Stan sygnalizowany jest przez zapalenie na stałe diody LED. Strefy będą przywrócone do czuwania 6sek po zamknięciu BAGAŻNIKA (zniknięcie masy z włącznika bagażnika)

Obsługa alarmu z pilota radiowego

ARM_KEY
- przycisk uzbrajający alarm,

DISARM_KEY
- przycisk rozbrajający alarm.

Uzbrojenie alarmu głośne

Naciśnięcie ARM_KEY.

Sygnalizacja 1 x światła (z alarmu), 1 x sygnał syreny, LED miga 1raz na 2sek przez 20sek, jest to czas testu czułości czujnika dodatkowego (pobudzenie w tym czasie czujnika powoduje sygnalizację piszczeniem buzera). Po upłynięciu 20sek LED miga 1 raz na 1sek, jest to informacja o pełnym czuwaniu.

Uzbrojenie alarmu ciche

Naciśnięcie DISARM_KEY i w czasie 10sek ARM_KEY

Sygnalizacja tylko 1 x światła i LED ( miga 1 raz na 2sek)

Rozbrojenie alarmu głośne

Naciśnięcie DISARM_KEY.

Sygnalizacja 2 x światła, 2 x sygnał syreny, szybkie pulsowanie diody LED lub zgaśnięcie (zależne od zaprogramowania samouzbrojenia w f. programowalnych).

Rozbrojenie alarmu ciche ciche 

Naciśnięcie ARM_KEY i w czasie 10sek DISARM_KEY.

Sygnalizacja 2 x światła, szybkie pulsowanie lub zgaśnięcie diody LED (zależne od zaprogramowania samo uzbrojenia w f. programowalnych).

Funkcja PANIC

Funkcja dostępna w stanie czuwania alarmu. Wywołanie przez jednoczesne naciśnięcie ARM_KEY i DISARM_KEY. Sygnalizacja jak w trybie alarmowania.

Funkcje logiczne alarmu (opis)

Awaryjne wyłączenie alarmu std.

W momencie otworzenia drzwi zostanie wywołany alarm. W celu przerwania alarmowania i rozbrojenia systemu  należy przekręcić stacyjkę światła kierunkowskazów zaświecą na stałe, naciśnij i trzymaj wciśnięty ukryty switch przez 10sek. Po 10 sek stan alarmowania zostanie przerwany a system przechodzi w tryb rozbrojenia.

Awaryjne wyłączenie alarmu przez wykorzystanie PIN CODE

Sposób użycia  funkcji dla przykładowego PIN CODE’u  „4234”:

W momencie otworzenia drzwi zostanie wywołany alarm. W celu przerwania alarmowania i rozbrojenia systemu  należy przekręcić stacyjkę światła kierunkowskazów zaświecą na stałe (dioda LED zaświeci raz), a następnie  wprowadzić  PIN CODE.


pierwsza cyfra
„4” wyłączamy stacyjkę, dioda LED zaświeci 4 razy, włączamy stacyjkę

druga cyfra
„2” wyłączamy stacyjkę,   dioda LED zaświeci 2 razy,   włączamy stacyjkę, czekamy na potwierdzenie  1 x bip buzera,

trzecia cyfra
„3” wyłączamy stacyjkę,   dioda LED zaświeci 3 razy,   włączamy stacyjkę, czekamy na potwierdzenie  1 x bip buzera,

czwarta cyfra
„4” wyłączamy stacyjkę,   dioda LED zaświeci 4 razy,   włączamy stacyjkę, czekamy na potwierdzenie  1 x bip buzera,

Po wprowadzeniu PIN CODE-u stan alarmowania zostanie przerwany a system przechodzi w tryb rozbrojenia.

Samouzbrojenie

Po wyłączeniu alarmu system oczekuje na otwarcie drzwi, włączenie stacyjki lub naciśnięcie przycisku dodatkowego w pilocie. Jeżeli żadna z wymienionych czynności nie wystąpi system po upływie 30sek. uzbroi się samoczynnie. Stan oczekiwania sygnalizowany jest cichym pikaniem syreny 1pik (5..10ms) co 10 sek, z intensyfikacją w czasie dochodzenia do samouzbrojenia (na początku powoli i czym bliżej 30sek częściej).

Stan alarmowania

Stan alarmowania może być wywołany:

· włączeniem stacyjki

· zadziałaniem czujnika dodatkowego

· drzwi kierowcy, drzwi 1, drzwi 2 

· otwarciem bagażnika lub pokrywy silnika

Wywołanie alarmowania spowoduje włączenie na stałe syreny oraz pulsowanie kierunkowskazów przez czas  25 sek., po czym system wróci do stanu czuwania. Możliwe jest przerwanie alarmowania przez jednokrotne naciśnięcie ARM lub ARM_KEY. Spowoduje to przejście systemu w stan czuwania (zamek centralny nie zostanie otworzony). 

Uwaga: W sytuacji otworzenia drzwi i pozostawienia ich na stałe otwartych drzwiach alarm wykona po jeden pełny cykl alarmowy na każde drzwi, poczym przejdzie w tryb czuwania. Jeżeli drzwi zostaną zamknięte i powtórnie otworzone zostanie powtórnie wywołany alarm. Taki jest wymóg PIMOT’u

Dodatkowe funkcje alarmu

Pamięć alarmu

Jeżeli podczas ostatniego czuwania miał miejsce stan alarmowania to dodatkowo po rozbrojeniu system zasygnalizuje ten fakt przez:

3 błyśnięcia światłami kierunkowskazów i 3 sygnały dźwiękowe – jeżeli alarm był wywołany z czujnika dodatkowego

4 błyśnięcia światłami kierunkowskazów i 3 sygnały dźwiękowe - jeżeli alarm był wywołany z drzwi, bagażnika lub klapy silnika

Dodatkowo w stanie rozbrojenia do momentu załączenia zapłonu będzie sygnalizowana pamięć dioda LED. Załączenie zapłonu kasuje pamięć alarmów.

3 błyśnięcia przerwa, 3 błyśnięcia przerwa...(będzie powtarzana taka sekwencja) – jeżeli alarm był wywołany z czujnika

4 błyśnięcia przerwa, 4 błyśnięcia przerwa...(będzie powtarzana taka sekwencja) - jeżeli alarm był wywołany z drzwi, bagażnika lub klapy silnika.

Jeżeli w stanie czuwania miały miejsce alarmy z czujnika i drzwi to sygnalizacja będzie wyglądała następująco:

3 błyśnięcia przerwa, 4 błyśnięcia przerwa...

Eliminacja fałszywych alarmów 

Jeżeli w chwili uzbrojenia alarm wykryje uszkodzony czujnik mechaniczny, system  automatycznie zablokuje działanie tego czujnika oraz zasygnalizuje ten stan dodatkowymi sygnałami:

· 4 błyśnięcia kierunkowskazów

· 4 sygnały syreny.

UWAGA: W przypadku gdy użytkownik pozostawi w pojeździe otwarte drzwi, maskę bądź pokrywę bagażnika
 w chwili  włączenia alarmu, system  zinterpretuje to jako uszkodzenie czujnika i zareaguje jak opisano powyżej. 

Funkcja Immobilizująca (funkcja programowania F4)

Opis skrótów:

FI – funkcja immobilizująca.

FI zapobiega przed nieuprawnionym uruchomieniem silnika. Uaktywniana się każdorazowo po rozbrojeniu alarmu lub automatycznie po 3min. od wyłączenia zapłonu. Po rozbrojeniu dioda LED gaśnie (lub pulsuje jeżeli włączone jest samouzbrojenie), otworzenie drzwi (dowolnych) lub załączenie zapłonu zapala diodę LED na stałe, sygnalizując tym samym uaktywnienie FI.

FI w wersji Standard

PA - Przycisk Autoryzacji

Jeżeli FI jest aktywna (dioda LED świeci na stałe) należy:

Nacisnąć 1 x PA, system potwierdzi poprawność autoryzacji 3 krótkimi sygnałami buzera, FI jest poprawnie autoryzowana, dioda LED gaśnie.

FI w wersji PIN CODE 

Do autoryzacji wykorzystywane są 2 pierwsze cyfry PIN CODE, przykład dla PIN CODE 8175.

Sposób wprowadzania cyfr PIN CODE (max. 4 próby):

·  I cyfra: nacisnąć 4 x PA, poczekać (ok.1sek) na 1 x sygnał buzera (zatwierdzenie cyfry).

· II cyfra: nacisnąć 2 x PA, poczekać (ok.1sek) na 1 x sygnał buzera (zatwierdzenie cyfry).

Jeżeli PIN CODE jest prawidłowy system potwierdzi poprawność autoryzacji 3 krótkimi sygnałami buzera, FI jest poprawnie autoryzowana, dioda LED gaśnie.

Błędnie wprowadzony PIN sygnalizowany jest 2 sek sygnałem buzera.

Na poprawną autoryzację możliwe są 4 próby, jeżeli 4 razy został wprowadzony błędny PIN to FI blokuje możliwość dalszych autoryzacji. Powtórna możliwość autoryzacji wymaga uzbrojenia i rozbrojenia alarmu. W stanie blokady autoryzacji każde naciśnięcie PA sygnalizowane jest 2 sek. sygnałem buzera a 10 naciśnięć w tym stanie powoduje uzbrojenie alarmu.


FI bez obsługowa

Sposób działania tej funkcji różni się od wcześniejszej funkcji dodatkową możliwością autoryzacji. Rolę elementu autoryzującego pełni dodatkowy radiowy identyfikator RFID. Identyfikator RFID należy nosić jako dodatkowy element (nie łączyć z kluczykami od samochodu). Identyfikator znajdujący się w odległości około 3 m od samochodu automatycznie jest wywoływany podczas otwierania drzwi i automatycznie wysyła kod autoryzacy FI. FI autoryzowana jest po poprawnym odebraniu 3 transmisji identyfikatora RFID. Poprawności autoryzacji funkcji sygnalizowana jest tak jak w opisie FI w wersji STD lub PIN CODE.


InfoGPS (funkcja programowania F6)

W uzbrojeniu:

Po wywołaniu stanu alarmowania z opóźnieniem 5sek na wyjściu infoGPS wystawiana jest masa. Funkcja informuje moduł monitoringu GPS o wywołanym stanie alarmowania.


Włączenie trybu serwis FI i infoGPS

W przypadku, kiedy chcemy pozostawić samochód w serwisie bez ujawniania miejsca montażu ukrytego wyłącznika lub nie chcemy korzystać z funkcji FI należy zablokować ją trybem serwisowym. 

Włączenie trybu serwisowego funkcji FI:

1. włączyć zapłon

2. autoryzować FI 

3. nacisnąć i przytrzymać PA przez około 15 sek do 1 sygnału buzera i w czasie 5sek. wyłączyć zapłon.

4. FI jest nieaktywna

O tym że, włączony jest tryb serwisowy FI system będzie sygnalizował 1 sygnału buzera po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Wyłączenie trybu serwis FI i infoGPS

1. włączyć zapłon 

2. nacisnąć i przytrzymać PA przez około 15 sek do 1 sygnału buzera i w czasie 5sek. wyłączyć zapłon.

3. funkcja FI jest aktywna.

Opis funkcji programowalnych

Wejście do menu głównego funkcji

1. Rozbroić system antynapadowy, (jeżeli jest),

2. Na wciśniętym switch’u  załączyć 5 x ZAPŁON (1 raz na 1sek)

Dioda LED zacznie wymigiwać nr. Funkcji menu głównego załączenie zapłonu po żądanym mignięciu powoduje wejście do danej funkcji:

1 x LED
-funkcje programowalne,

2 x LED
-programowanie pilotów,

3 x LED
-programowanie PIN CODE.

4 x LED
-funkcje specjalne ( np. typ samochodu...)

Funkcje programowalne

Załącz ON po 1 mignięciu LED. 

Numery funkcji są sygnalizowane ilością sygnałów buzera. W celu wybrania żądanej funkcji należy wył. zapłon buzer wypikuje numer funkcji, wejście do wybranej funkcji realizowane jest przez Zapłon ON, zmiana wartości wybranej funkcji realizowana jest przez naciśnięcia SWITCH’a, z potwierdzeniem sygnalizacji buzerem. 

Lp.
NAZWA FUNKCJI
PIK
PIK..PIK

1
SYGNALIZACJA
GŁOŚNA
CICHA

2
SAMOUZBROJENIE
BRAK
JEST PO 30sek.

3
ZAMEK PO ZAPŁONIE
BRAK
JEST PO 7sek.

4
FI
BRAK
JEST

5
OPÓŻNIENIE F4
30sek. autoryzacja std.
90sek. autoryzacja PIN

6
KANAŁ A
KLAKSON po 5 sek.
GPS po 5sek.











Wyjście z trybu programowania funkcji poprzez Zapłon OFF >10sek., potwierdzone 5 sek. sygnałem buzera.

Opis funkcji programowalnych

F1
- Sygnalizacja: decyduje czy sygnalizacja uzbrojenia i rozbrojenia będzie z sygnalizacją syrenką czy bez.

F2
- Samouzbrojenie: decyduje czy po rozbrojeniu alarm będzie czekał 30sek i wykona uzbrojenie chyba, że nastąpi otwarcie drzwi lub zał. Zapłonu.

F3
- Zamek po zapłonie: decyduje czy po załączeniu zapłonu ma być zamknięty centralny zamek.

F4
- załączenie funkcji antynapadowej.

F5
- zmiana czasu (pierwszego etapu) jazdy bez sygnalizacji z 30sek na 90sek z włączeniem funkcji PIN CODE w trybie awaryjnego rozbrojenia i autoryzacji antynapadu .

F6
- jeżeli PIK, to w stanie alarmowania na kanał A będzie wystawiana masa przerywana do sterowania np.: przekaźnika Klaksonu. Jeżeli PIK..PIK, to w antynapadzie będzie wystawiona masa w etapie sygnalizacji (np.:mute w radiu, lepiej słychać pikający buzer) a w alarmowaniu z opóźnieniem 5sek od rozpoczęcia cyklu alarmowania masa do sterowania GPS.

Programowanie PILOTÓW

Załącz ON po 2 mignięciu LED.

Piloty należy wprogramowywać przez jednokrotne naciskanie dowolnego przycisku pilota w odstępach około 4 sek. na pilota. Można wprogramować do 5 pilotów. Jeżeli w czasie 6 sek. alarm nie odbierze żadnego pilota to wyjdzie z programowania automatycznie.

Wprogramowanie pilotów nie powoduje zmiany żadnych z funkcji programowalnych poza nowymi kodami pilotów.

Programowanie PIN CODE (fabrycznie 2222)

Załącz ON po 3 mignięciu LED.

Po wyłączeniu stacyjki dioda LED miga cyklem: 9 mignięć, 2 sek. przerwy. Jeden cykl odpowiada jednej cyfrze PIN CODE’u, zaś wartość poszczególnych cyfr jest równa z ilością mignięć diody, w kolejnych postępujących po sobie czterech cyklach. Zatwierdzenie każdej z cyfr odbywa się poprzez włączenie stacyjki. Przejście do kolejnego cyklu wyboru cyfry rozpoczynamy wyłączeniem stacyjki.

Tryb postępowania podczas wprogramowywania przykładowego PIN CODE’u  „4234”:

Po potwierdzeniu wejścia w tryb nauki PIN CODE’u programujemy:

1 cyfrę „4”:
wyłączamy stacyjkę, dioda LED zaświeci 4 razy, włączamy stacyjkę,

2 cyfrę „2”:
wyłączamy stacyjkę, dioda LED zaświeci 2 razy, włączamy stacyjkę,

3 cyfrę „3”:
wyłączamy stacyjkę, dioda LED zaświeci 3 razy, włączamy stacyjkę,

4 cyfrę „4”:
wyłączamy stacyjkę, dioda LED zaświeci 4 razy, włączamy stacyjkę.

Wyjście z trybu programowania

Po wyborze czwartej cyfry alarm automatycznie wyjdzie z opcji programowania PIN CODE.

Opis ustawienia wewnętrznych zworek konfiguracyjnych

[image: image1.png]R13

Ri8

X1

DRZWI_ 1
BLOK_2
BLOK_1

SYNCHRC

1-2 2-3
DRZWI_ 1 | wyzwalane — [ wyzwolone +
blokodo_ 2 | wyzwolone + | wyzwalone —
blokodo_ 1 | wyzwolone + | wyzwalone —
SYNCHRO | wyzwolane + | wyzwalane —





Opis złącza 24 piny :


Wejście informacji o zapłonie
RÓŻOWY /0,5mm2/120cm
Stacyjka (15)
1
2
Swiatła kierunkowskazów strona P
SZARY

/0,75mm2/120cm
I=6A

Włącznik drzwi kierowcy
Niebieski /0,5mm2/120cm
Drzwi kierowcy

(lewe przednie)
3
4
Swiatła kierunkowskazów strona L
SZARY

/0,75mm2/120cm
I=6A

Masa alarmu

MASA SYRENKI
Czarny /0,75mm2/100cm

Czarny /0,5mm2/180cm
GND

GND SYRENKI
5
6
+12V (30)

+12V, SYRENKI,

bezpiecznik polimerowy 2A
Czerwony /1mm2/120cm

Czerwony /0,5mm2/180cm
Zasilanie główne alarmu

Zasilanie syrenki z bezp. 2A

Wej. Włącznika maski PUL-UP 1kOhm
Niebiesko/BIAŁY /0,5mm2/180cm
Maska silnika
7
8
Syrena sterowanie PLUSEM
BRĄZOWY /0,5mm2/180cm
Imax=2A

Włącznik

drzwi 1
Niebiesko/CZARNY /0,5mm2/120cm
Drzwi 1

(prawe przednie)
9
10
Zamek 

otwieranie sterowanie MASĄ
ZIELONO/CZARNY /0,5mm2/120cm
Imax=0,1A

Włącznik

drzwi 2
Niebiesko/CZERWONY  /0,5mm2/120cm
Drzwi 2
11
12
Zamek zamykanie sterowanie MASĄ
ŻÓŁTO/CZARNY /0,5mm2/120cm
Imax=0,1A

Włącznik pokrywy bagażnika
Niebiesko/ZIELONY  /0,5mm2/200cm
Bagażnik
13
14
Komfort sterowanie MASĄ
POMARAŃCZOWY /0,5mm2/120cm
Imax=0,1A

Wejście prądowe z siłownika otwieranie
ZIELONY /0,5mm2/200cm
Bagażnik prądowy otwieranie
15
16
Kanał A
ZIELONO/BIAŁY /0,5mm2/120cm
Imax=0,1A


Czarny z pręgą /2x0,22mm2/180cm
GND switch i LED
17
18
Sterowanie LED PLUSEM
Czarny z pręgą /2x0,22mm2/180cm


Switch anynapadowy
Czarny z pręgą /2x0,22mm2/180cm
Switch anynapadowy
19
20
Blokada 2
BIAŁO/CZERWONY  /0,5mm2/120cm


Wejście prądowe z siłownika zamykanie
ŻÓŁTY

/0,5mm2/120cm
Wejście ARM
21
22
Blokada 1
BIAŁO / CZARNY /0,5mm2.120cm


Wejście prądowe z siłownika otwieranie
ZIELONY /0,5mm2/120cm
Wejście DISARM
23
24
SYNCHRO
BIAŁY

/0,5mm2/120cm


Opis złącza 3 piny

1
+12V, Imax=50mA
Czerwony/0,35mm2


2
Wejście czujnika
Niebieski/0,35mm2
Wyzwalane masą

3
MASA czujnika załączana, Imax=50mA
Pomarańczowy/0,35mm2


Uwaga: drzwi 1 - mogą być wyzwalane masą lub plusem (zależne od ustawienia zwory na płytce)

Obciążalność obwodu blokady elektrycznej
- 10A.


[image: image2.wmf]ż

ó

ł

t

o

-

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

c

z

a

r

n

y

 

z

 

p

r

ę

g

ą

 

/

 

0

,

2

2

 

/

 

1

8

0

M

A

S

A

+

-

1

2

3

0

1

3

5

7

9

1

1

1

3

1

5

1

7

1

9

2

1

2

3

2

4

6

8

1

0

1

2

1

4

1

6

1

8

2

0

2

2

2

4

n

i

e

b

i

e

s

k

o

-

c

z

e

r

w

o

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

n

i

e

b

i

e

s

k

o

-

 

/

 

0

,

5

 

/

 

2

0

0

z

i

e

l

o

n

y

r

ó

ż

o

w

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

n

i

e

b

i

e

s

k

i

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

7

5

 

/

 

1

0

0

n

i

e

b

i

e

s

k

o

-

b

i

a

ł

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

8

0

n

i

e

b

i

e

s

k

o

-

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

z

i

e

l

o

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

2

0

0

ż

ó

ł

t

y

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

z

i

e

l

o

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

c

z

a

r

n

y

 

z

 

p

r

ę

g

ą

 

/

0

,

2

2

 

/

 

1

8

0

c

z

a

r

n

y

 

z

 

p

r

ę

g

ą

 

/

0

,

2

2

 

/

 

1

8

0

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

8

0

s

t

a

c

y

j

k

a

 

A

C

C

 

(

 

1

5

 

)

+

1

2

V

 

n

i

e

z

a

n

i

k

a

j

ą

c

y

 

p

o

 

z

a

ł

ą

c

z

e

n

i

u

 

s

t

a

c

y

j

k

i

d

r

z

w

i

 

k

i

e

r

o

w

c

y

 

(

a

n

t

y

n

a

p

a

d

)

p

o

l

a

r

y

z

a

c

j

a

 

 

d

o

 

+

1

2

V

 

p

r

z

e

z

 

2

k

2

m

a

s

a

 

a

l

a

r

m

u

b

i

a

ł

y

 

/

 

0

5

 

/

 

1

2

0

b

i

a

ł

o

-

c

z

e

r

w

o

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

b

i

a

ł

o

-

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

c

z

a

r

n

y

 

z

 

p

r

ę

g

ą

 

/

 

0

,

2

2

 

/

 

1

8

0

z

i

e

l

o

n

o

-

b

i

a

ł

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

p

o

m

a

r

a

ń

c

z

o

w

y

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

b

r

ą

z

o

w

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

8

0

z

i

e

l

o

n

o

-

c

z

a

r

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

2

0

c

z

e

r

w

o

n

y

 

/

 

1

 

/

 

1

2

0

c

z

e

r

w

o

n

y

 

/

 

0

,

5

 

/

 

1

8

0

s

z

a

r

y

 

/

 

0

,

7

5

 

/

 

1

2

0

s

z

a

r

y

 

/

 

0

,

7

5

 

/

 

1

2

0

w

e

j

ś

c

i

e

 

w

ł

ą

c

z

n

i

k

a

 

m

a

s

k

i

p

o

l

a

r

y

z

a

c

j

a

 

d

o

 

+

1

2

V

 

p

r

z

e

z

 

1

k

O

h

m

w

ł

ą

c

z

n

i

k

 

d

r

z

w

i

 

1

p

o

l

a

r

y

z

a

c

j

a

 

d

o

 

+

1

2

V

 

p

r

z

e

z

 

2

k

2

w

ł

ą

c

z

n

i

k

 

d

r

z

w

i

 

2

p

o

l

a

r

y

z

a

c

j

a

 

d

o

 

+

1

2

V

 

p

r

z

e

z

 

2

k

2

w

ł

ą

c

z

n

i

k

 

p

o

k

r

y

w

y

 

b

a

g

a

ż

n

i

k

a

U

N

L

O

C

K

 

b

a

g

a

ż

n

i

k

+

1

2

V

 

z

 

p

r

z

e

w

o

d

u

 

p

r

ą

d

o

w

e

g

o

 

s

i

ł

o

w

n

i

k

a

m

a

s

a

 

s

w

i

t

c

h

’

a

s

w

i

t

c

h

 

a

n

t

y

n

a

p

a

d

o

w

y

 

L

O

C

K

 

(

 

c

e

n

t

r

a

l

n

y

 

z

a

m

e

k

 

)

 

U

N

L

O

C

K

 

(

 

c

e

n

t

r

a

l

n

y

 

z

a

m

e

k

 

)

+

 

1

2

V

 

z

 

p

r

z

e

w

o

d

u

 

p

r

ą

d

o

w

e

g

o

 

s

i

ł

o

w

n

i

k

a

+

 

1

2

V

 

z

 

p

r

z

e

w

o

d

u

 

p

r

ą

d

o

w

e

g

o

 

s

i

ł

o

w

n

i

k

a

ś

w

i

a

t

ł

a

 

k

i

e

r

u

n

k

o

w

s

k

a

z

ó

w

 

s

t

r

o

n

a

 

p

r

a

w

a

ś

w

i

a

t

ł

a

 

k

i

e

r

u

n

k

o

w

s

k

a

z

ó

w

 

s

t

r

o

n

a

 

l

e

w

a

+

1

2

V

 

z

a

s

i

l

a

n

i

e

 

g

ł

ó

w

n

e

 

a

l

a

r

m

u

 

s

y

r

e

n

a

,

 

s

t

e

r

o

w

a

n

a

 

P

L

U

S

E

M

z

a

m

e

k

 

o

t

w

i

e

r

a

n

i

e

s

t

e

r

o

w

a

n

i

e

 

M

A

S

Ą

,

 

m

a

x

 

1

0

0

 

m

A

z

a

m

e

k

 

z

a

m

y

k

a

n

i

e

s

t

e

r

o

w

a

n

i

e

 

M

A

S

Ą

,

 

m

a

x

 

1

0

0

 

m

A

k

o

m

f

o

r

t

s

t

e

r

o

w

a

n

i

e

 

M

A

S

Ą

,

 

m

a

x

 

1

0

0

 

m

A

k

a

n

a

ł

 

A

s

t

e

r

o

w

a

n

i

e

 

M

A

S

Ą

,

 

m

a

x

 

1

0

0

 

m

A

s

t

e

r

o

w

a

n

i

e

 

L

E

D

P

L

U

S

E

M

w

e

j

ś

c

i

e

 

b

l

o

k

u

j

ą

c

e

 

2

w

e

j

ś

c

i

e

 

b

l

o

k

u

j

ą

c

e

 

1

w

e

j

ś

c

i

e

 

s

y

n

c

h

r

o

M

A

S

A

 

d

i

o

d

y

M

A

S

A

 

s

y

r

e

n

k

i

k

o

l

o

r

 

/

 

 

p

r

z

e

k

r

ó

j

 

(

m

m

)

 

 

/

 

2

d

ł

u

g

o

ś

ć

 

(

c

m

)

+

1

2

V

 

z

a

s

i

l

a

n

i

e

 

s

y

r

e

n

k

i

R

y

s

u

n

e

k

 

w

i

ą

z

k

i

 

m

o

n

t

a

ż

o

w

e

j

 

a

l

a

r

m

u

 

/

 

w

i

d

o

k

 

o

d

 

s

t

r

o

n

y

 

p

r

z

e

w

o

d

ó

w

 

/




_93726020.unknown

