FIAT STILO

Opis  montażu autoalarmów CHEETACH  - kolory przewodów i ich umiejscowienie.

1.UWAGA !!!

Ponieważ producent pojazdu zastrzega sobie możliwość zmian w instalacji elektrycznej samochodu, przed przystąpieniem do montażu systemu alarmowego sprawdź zgodność oznaczeń kolorystycznych  przewodów instalacji elektrycznej pojazdu, wykorzystywanych przy podłączaniu autoalarmu .

2.UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!!!

Przystępując do instalacji systemu alarmowego należy zresetować wszystkie błędy komputera pojazdu, ustawić wszystkie regulatory i przełączniki  wyposażenia pojazdu w pozycji 0, całkowicie wyłączone- zamknięte ( tj. np.: szyberdach, roleta, elektryczne szyby, klimatyzacja itd.). Należy pamiętać również, że zasilanie alarmu ((+)- gruby czerwony przewód) podłączamy jako ostatnie. W przypadku montaży przy wyłączonym zasilaniu z akumulatora odłączamy zawsze klemę minusową, a po wykonaniu podłączeń alarmu należy bezwzględnie wypiąć wiązkę zasilającą urządzenie alarmowe, następnie solidnie założyć i przykręcić zdejmowaną klemę do akumulatora pojazdu co spowoduje uruchomienie komputera i urządzeń sterujących. Dopiero po tej czynności, odczekaniu kilku minut i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń pojazdu, można wpiąć wiązkę zasilającą system alarmowy. Następnie sprawdzić listę błędów i ewentualnie zresetować. 

1). Masa (-)
     Zasilanie centrali autoalarmu – podłączyć bezpośrednio do karoserii pojazdu.

2). Stały plus (+)
     Zasilanie centrali autoalarmu – podłączyć do głównego przewodu zasilającego skrzynkę bezpieczników (body)

3). Plus po stacyjce (ACC) nie zanikający w chwili rozruchu pojazdu

     -pomarańczowy przewód w wiązce stacyjki lub ciemno niebieski (złącze pionowe od czoła, po prawej stronie skrzynki bezpieczników (body)

4). Blokada obwodu
     zablokować obwód pompy paliwa (fioletowo-żółty przewód w lewym progu pojazdu)

5). Kierunkowskazy (sygnalizacja świetlna)
     UWAGA !!!    

     W FIACIE STILO każdy kierunkowskaz zasilany jest oddzielnym przewodem               

     bezpośrednio ze skrzynki komputera pojazdu (body). Każdy kierunkowskaz należy 

     podłączyć oddzielnie do centrali alarmu za pomocą (3A) diody separacyjnej ( patrz 

     schemat).

     kolory przewodów – umiejscowienie:

          kierunkowskazy tylne – przewody różowy i biały (wtyk czarny, mały od czoła,

          u dołu po lewej stronie skrzynki bezpieczników (body))

          kierunkowskazy przednie i boczne – przewody brązowy, różowy i dwa białe (wtyk 

          niebieski mały, u dołu, od czoła, po prawej stronie skrzynki bezpieczników (body)) 

6). Czujniki otwarcia drzwi i pokrywy bagażnika
     UWAGA !!!  

     Wszystkie połączenia wykonujemy według dołączonych schematów, do przewodów

     wpiętych w czarny, mały wtyk, znajdujący się u dołu, od czoła, po lewej stronie 

     głównej skrzynki bezpieczników (body), we wnętrzu pojazdu

          drzwi kierowcy – przewód biały z czarnym paskiem

          drzwi pasażera   – przewód zielony z paskiem niebieskim

          drzwi bagażnika – przewód niebieski z paskiem czarnym

7). Sterowanie fabrycznym centralnym zamkiem
     w FIACIE STILO podłączenie centrali alarmu do instalacji fabrycznego centralnego 

     zamka wykonujemy w drzwiach kierowcy. Z wnętrza pojazdu przez złącze do komory 

     drzwi należy poprowadzić trzy przewody: 

     przewody wiązki alarmu – brązowy, fioletowy (wtyk dwupinowy alarmu) i biały.

    Wszystkich podłączeń dokonujemy w wiązce przewodów instalacji pojazdu, wpiętej 

    we wtyk niebieski przy centrali umiejscowionej w drzwiach kierowcy.

            przewód biały wiązki alarmu        – do przewodu biało szarego pojazdu

            przewód brązowy wiązki alarmu  – do przewodu biało czarnego pojazdu

            przewód fioletowy wiązki alarmu – do dwóch przewodów biało brązowych 

            znajdujących się w tym samym wtyku co poprzednie przewody

   Podłączeń tych dokonujemy według załączonego schematu.

   Po tak wykonanych podłączeniach funkcja domykania szyb będzie działać bez instalowania

   dodatkowych modułów a jedynie po wydłużeniu impulsu na białym przewodzie wiązki 

   alarmu . Długość impulsu regulujemy za pomocą zwory w centrali alarmu (patrz instrukcja

   montażu).

8). Sterowanie siłownikiem pokrywy bagażnika – dotyczy tylko CH-AER-AS+
     Otwieranie pokrywy bagażnika realizowane jest dodatkowym przekaźnikiem sterowanym 

     przez centralę alarmu za pomocą zielono białego przewodu, (na którym występuje 1sek.                         

     impuls masowy po przyciśnięciu trzeciego przycisku pilota).

     Przewód sterujący siłownikiem pokrywy bagażnika

· pomarańczowy z paskiem czarnym (wtyk  duży, pionowy, od czoła, po lewej stronie skrzynki bezpieczników (body)). Na tym przewodzie  w chwili zainicjowania otwarcia bagażnika pojawia się sygnał dodatni. Przewód ten należy przeciąć i wlutować w miejscu przecięcia przekaźnik, podłączając go według załączonego schematu.

