

01.03.05r

[image: image1.jpg]



K-ARM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
​​​​​​​​​​​​​​​___________________________​​​​​​​​____________________________________

                                              Obsługa pilota
1. Naciśnij przycisk A

 =
Uzbrojenie/rozbrojenie alarmu z dźwiękowym potwierdzeniem i zamknięcie/otwarcie zamka centralnego*

2. Przy nieuzbrojonym alarmie naciśnij i przytrzymaj przycisk A

 =
Uzbrojenie alarmu bez czujników (wstrząs, ultradźwięk) z dźwiękowym potwierdzeniem i zamknięcie zamka centralnego*

3. Naciśnij przycisk B

 =
Uzbrojenie/rozbrojenie alarmu bez dźwiękowego potwierdzenia i zamknięcie/otwarcie zamka centralnego*

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B

 =
Funkcja Panic

5. Naciśnij i przytrzymaj przyciski A i B

 =
Funkcja wyszukiwania samochodu na parkingu

 =
(przy włączonej stacyjce) funkcja serwisowa
6. Naciśnij prycisk C

 =
Dodatkowy kanał (np. otwieranie bagażnika lub domykanie szyb)
Uwaga: Podczas jazdy lub przy włączonej stacyjce przyciski A i B służą do zamykania i otwierania zamka centralnego*.
Sygnalizacja stanu alarmu (dioda LED)

1. Dioda nie świeci = system wyłączony

2. Dioda świeci światłem ciągłym = alarm w stanie serwisowym

3. Dioda miga wolno = alarm uzbrojony

4. Dioda miga szybko = samouzbrojenie*

5. Dioda - trzy mignięcia i przerwa = system był w stanie alarmowania
Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa

· 1 sygnał syreny i 1 mignięcie światłami = alarm uzbrojony

· 2 sygnały syreny i 2 mignięcia światłami = alarm rozbrojony

· Dodatkowe 4 sygnały syreny przy rozbrajaniu alarmu = system był w stanie alarmowania

· 3 krótkie sygnały syreny i 3 mignięcia światłami przy uzbrajaniu = niedomknięte drzwi, klapa bagażnika lub pokrywa silnika.
Aktywne uzbrajanie alarmu

Naciśnięcie krótko przycisku A pilota uzbroi system. Nastąpi wtedy krótkie włączenie świateł kierunkowskazów oraz odezwie się sygnał dźwiękowy syreny. Dioda LED zacznie migać. Zamek centralny zablokuje drzwi*. Teraz pojazd jest całkowicie zabezpieczony i zamknięty.

Ad.1. Aby uzbroić alarm bez dźwiękowego potwierdzenia należy nacisnąć krótko przycisk B pilota.

Ad.2. Jeżeli podczas uzbrajania alarm napotka na uszkodzona strefę (niedomknięte drzwi, maska, bagażnik) zasygnalizuje ten stan trzema dodatkowymi dźwiękami syreny i trzema mignięciami świateł*.

Ad.3. System może być zamontowany w samochodzie razem z czujnikami dodatkowymi (czujnik wstrząsowy, ultradźwiękowy chroniący wnętrze pojazdu). W przypadku pozostawienia osoby lub zwierzęcia w pojeździe można te czujniki dezaktywować. W tym celu należy uzbrajając alarm nacisnąć dłużej przycisk A pilota (około 2 sek.) aż usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy potwierdzający odłączenie czujników.
Aktywne rozbrajanie alarmu

Naciśnięcie krótko przycisku A pilota rozbroi system. Nastąpi wtedy podwójne krótkie włączenie świateł kierunkowskazów oraz odezwie się podwójny krótki sygnał dźwiękowy syreny, zamek centralny zostanie otwarty*.

Ad.1. Aby rozbroić alarm bez dźwiękowego potwierdzenia należy nacisnąć krótko przycisk B pilota.

Ad.2. Jeżeli w ciągu 30 sekund od jego rozbrojenia nie zostaną otwarte drzwi. Centralny zamek automatycznie zablokuje drzwi i alarm powróci do stanu czuwania*.

Ad.3. Jeżeli po rozbrojeniu usłyszysz dodatkowe 4 sygnały syreny system był w stanie alarmowania.
Tryb czuwania i alarmowania

W czasie, gdy alarm jest uzbrojony, otwarcie drzwi samochodu, klapy bagażnika, pokrywy silnika lub uruchomienie zewnętrznego czujnika np. wstrząsowego spowoduje załączenie syreny i świateł na 30 sek. W tym czasie zamek centralny pozostanie zamknięty, a zapłon zablokowany. Po upływie tego czasu alarm powróci do stanu czuwania. 

Awaryjne wyłączenie alarmu
Wyłącznika SERWIS należy użyć w przypadku , gdy wyłączenie alarmu przy pomocy pilota nie jest możliwe. Aby tego dokonać należy nacisnąć przycisk serwisowy ukryty podczas montażu i 3 krotnie włączyć zapłon (Włącz-wyłącz). Spowoduje to wyłączenie alarmu i odblokowanie  zapłonu. 

Uwaga: Wyłącznik awaryjny jest zamontowany w ukrytym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych uzgodnionym z klientem przed montażem.
Tryb serwisowy alarmu 

Długie wciśnięcie przycisków A i B jednocześnie przy przekręconej stacyjce powoduje wejście w stan serwisowy. Dioda LED zapala się na stałe. W tym trybie można spokojnie oddać samochód z kluczykami bez pilota do serwisu.

Uwaga! Jeżeli przy tej operacji będziesz miał otwarte drzwi wejdziesz w stan programowania funkcji dodatkowych (Usłyszysz długi dźwięk syreny). Proponujemy w tej sytuacji naciskać przycisk A do momentu usłyszenia długiego sygnału syreny.
Funkcja  „panic”

Pilot alarmu może zostać użyty do zdalnego włączania trybu alarmowania. W tym celu naciśnij przycisk  B  w pilocie i trzymaj wciśnięty dłużej niż 3 sek. Gdy alarm był uzbrojony syrena i światła zostaną włączone, zamek centralny pozostanie zamknięty, a zapłon zablokowany. Jeżeli alarm w momencie włączania funkcji był rozbrojony nastąpi jedynie uruchomienie syreny. 

Naciskając przycisk ponownie wyłączysz tę funkcję. 

Automatyczne zamykanie zamka centralnego podczas uruchamiania       
                                          silnika *

Funkcja ta pozwala na automatyczne zamknięcie zamka centralnego podczas jazdy, co chroni kierującego i pasażerów przed ewentualnym napadem z zewnątrz pojazdu.

Funkcja wyszukiwania samochodu na parkingu

Funkcję wyszukiwania samochodu uaktywnia się poprzez długie naciśnięcie dwóch przycisków pilota jednocześnie przy uzbrojonym systemie.

Syrena wyda pojedynczy dźwięk a światła samochodu migną kilka razy umożliwiając w ten sposób łatwe odnalezienie samochodu.

Sterowanie zamkiem centralnym podczas jazdy
Podczas przewożenia w samochodzie dzieci lub, gdy przed jazdą pragniemy ogrzać samochód, wygodna jest funkcja sterowania zamkiem centralnym. Wystarczy nacisnąć jeden z przycisków pilota, a drzwi zostaną zamknięte. Przy drugim naciśnięciu, zamek otworzy się bez zmiany stanu alarmu.
Sterowanie dodatkowym kanałem

System alarmowy posiada wyjście, które może zostać wykorzystane do otwierania bagażnika lub domykania szyb niezależnie od uzbrajania czy rozbrajania alarmu. Aby zrealizować funkcję dodatkowego kanału przyciśnij przycisk C.
* Uruchomienie opisanych funkcji powinno być ustalone z właścicielem pojazdu przed rozpoczęciem instalacji.







PAGE  

1
Instrukcja obsługi K-ARM
                                                                                                 
           

